山东省淄博第一中学关于淄博怡中外国语学校校舍安全抗震鉴定项目谈判文件

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对淄博怡中外国语学校校舍抗震鉴定项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

一、项目概况

（一）项目名称：山东省淄博第一中学关于淄博怡中外国语学校校舍抗震鉴定项目

（二）项目服务内容及要求、数量

服务内容

根据相关规定及目前淄博怡中外国语学校校舍实际情况，现需选定一家鉴定服务单位。对淄博怡中外国语学校校舍进行一次抗震鉴定和安全鉴定，校舍面积：约8638平方米。

1.依据原设计图纸对建筑现有情况进行核对。

2.依据检测规范，对建筑物的主要结构材料进行强度检测。

3.依据《建筑抗震鉴定标准》，对建筑物进行抗震鉴定。

4.依据《民用建筑可靠性鉴定标准》，对建筑物进行安全性鉴定。

5.出具鉴定报告。鉴定报告应至少包括以下内容：

5.1现场检查结果，包括建筑物外观及主体结构调查结果；

5.2主要结构材料及地基基础的强度检测结果；

5.3结构抗震鉴定过程与结果；

5.4结构安全性鉴定过程与结果；

5.5鉴定结论与处理意见。

服务要求

1.现场查勘

主要进行初步调查，查看技术资料和建筑外观情况，明确建筑物检测的项目和部位。

2.结构检测

根据各类建筑结构的特点，按相关规范确定检测项目、检测方法和抽样检测数量，应包括但不限于以下检测内容：对结构体系、结构构件及承载能力进行核查，对主要构件几何尺寸、材料性能、钢筋配置等进行现场抽样检测，对结构的质量缺陷、变形及损伤情况进行检查，采用相应的逐级鉴定方法，进行结构安全及抗震能力判定分析。

3.计算复核

专业技术人员根据检测数据对建筑物进行结构计算复核。

4.鉴定结论

根据检测数据和结构计算复核结果进行综合分析，研究确定鉴定结论，出具符合要求的鉴定报告。

5.成交供应商在检测过程中应注意保护环境卫生和建筑物保护，负责检测过程中产生垃圾清理及检测后的建筑物恢复。如造成相关损失承担相应责任并赔偿。

## 其他要求

1.质量要求：符合国家法律法规的有关规定，符合国家相关的规范要求，符合采购人要求。

2.交付（实施）时间：自合同签订之日起至2024年5月10日。

3.交付（实施）地点：采购人指定地点

4.验收：符合相关技术要求及行业标准。

5.对于部分校舍建设时间较早，采购人无法提供图纸，要求成交供应商必须能够还原图纸，并免费提供图纸。

（三）有关资质要求

投标供应商须具备省级及以上住房和城乡建设部门颁发的建设工程质量检测资质证书（综合资质或专项资质（包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础）或建设工程质量检测资质证书（检测范围包括：主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、见证取样检测），并具备省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

施工过程中服从学校要求,严格执行相关规定,要高度重视安全文明施工，注意学生安全。

（四）项目报价方式

本次报价方式采用全费用综合报价，报价为完成项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、差旅费、设备费、企业管理费、资料整理、技术服务、保险费、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用等服务期内的所有一切费用。

1.本次磋商采用二轮报价（最终报价）法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价。第二轮报价不得超过第一轮报价，且第一轮报价与第二轮报价超过采购预算价、最高限价的，视为无效报价。

2.供应商要按投标报价表（统一格式）的内容填写，由法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表签章并加盖供应商公章。采购人不接受任何选择报价，只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。

（五）合同履行期限：自合同签订之日起至2024年5月10日。

（六）招标控制价及结算方式：2.35万元，以人民币报价。

本项目不接受联合体。

结算方式按照竞标价格据实结算。

二、谈判须知

（一）公司资质要求：具有《营业执照》有效证件并具备本采购文件要求的设计、施工及服务能力。

（二）报价书要求

1．响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2．响应文件应包括如下内容

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）服务方案、人员配备、报价单；

（4）质保服务承诺；

（5）可提供的其他文件、资料；

3．报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

三、谈判工作安排

1、谈判时间： 2024年04月28日上午9：00

报名截止时间：2024年04月28日上午9：00

谈判地点：淄博一中博雅楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2024年04月28日上午9：00之前

3、勘查答疑电话：0533—2272485   魏老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足响应文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、评审办法和标准

评审办法

本次评审采用综合评分法。招标小组对满足采购文件全部实质性要求的响应文件按照评审因素的量化指标进行评审。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

评审标准

1.初审：对投标单位的资质证书、营业执照、法人证件进行审核，满足招标文件即可。

2.详细评审：招标小组对满足采购文件中报价、服务方案、人员组成进行综合评价打分。

六、报价表

| 淄博怡中外国语学校校舍安全抗震鉴定报价表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 淄博怡中外国语学校校舍安全抗震鉴定 |
| 供应商名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |
| 对采购文件的认同声明 |  |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

联系电话：

时  间：